Como Data Engineer, he procesado y consolidado los datos estructurados provenientes de los múltiples informes financieros, técnicos y de tarifas energéticas (EIA, Electric Choice, análisis de TCO, etc.) presentes en las fuentes.

Dado que los documentos a menudo reportan las tarifas eléctricas por región y los benchmarks de infraestructura (PUE y CAPEX) por tipo de tecnología de manera separada, he cruzado las dimensiones utilizando los promedios sugeridos y los rangos de referencia para crear escenarios compuestos realistas.

A continuación, presento la tabla extraída en formato CSV:

Region_o_Estado,Tarifa_Electrica_USD_kWh,Tipo_Cooling,PUE_Reportado,CAPEX_MW_USD

Promedio EE.UU.,0.1351,Air-Cooled (Promedio P50),1.55,"10,000,000 - 15,000,000"

Texas,0.0835,Direct-to-Chip Liquid,1.15 - 1.30,5885000

California,0.2575,Air-Cooled (RDHx),1.25 - 1.45,5745000

North Dakota,0.0705,Single-Phase Immersion,1.03 - 1.08,4740000

New York,0.2188,Híbrido (Aire + Líquido),1.34 - 1.35,"8,000,000 - 12,000,000"

Iowa,0.0615,Air-Cooled (Hiperescala optimizado),1.20,10000000

Rhode Island,0.2496,Air-Cooled (Tradicional Hot/Cold Aisle),1.65 - 1.95,20000000

Hawaii,0.4299,Two-Phase Immersion,1.02 - 1.08,15000000

### Notas sobre la transformación y origen de los datos:

- Tarifa_Electrica_USD_kWh: Extraída principalmente de los datos de la U.S. Energy Information Administration (EIA) de abril/julio de 2026. Se utilizaron las tarifas comerciales promedio, como el promedio nacional de $0.1351/kWh 1, 2, extremos bajos como North Dakota ($0.0705/kWh) y Iowa ($0.0615/kWh) 1, 3, 4, y extremos altos como California ($0.2575/kWh) y Hawaii ($0.4299/kWh) 4, 5.

- Tipo_Cooling & PUE_Reportado: Los valores de PUE son los rangos de benchmark extraídos de las tablas operativas. Por ejemplo, el aire tradicional opera entre 1.65 y 1.95, RDHx entre 1.25 y 1.45, Direct-to-Chip entre 1.15 y 1.30, Inmersión monofásica (Single-Phase) baja a 1.03 - 1.08 (o 1.05 - 1.15), e inmersión bifásica a 1.02 - 1.08 6, 7. El modelo Híbrido se estabiliza alrededor de 1.34 - 1.35 6.

- CAPEX_MW_USD: Debido a que el gasto de capital varía drásticamente, se utilizaron los modelos financieros de TCO basados en una instalación de 5 MW: ~$4.74M/MW para Single-Phase Immersion, ~$5.74M/MW para Air-Cooled RDHx, y ~$5.88M/MW para Direct-to-Chip 8, 9. Para instalaciones menos optimizadas o de aire tradicional, la industria promedia entre $10M y $20M por MW 8, 10. La inmersión bifásica ("Two-Phase") reporta un CAPEX más alto (promediado a ~$15M/MW) debido a la complejidad del sistema y fluidos costosos 10, 11.